恩施金风茶叶有限公司

蒸汽杀青机采购

招

标

书

招 标 人：恩施金风茶叶有限公司

- 地    址：湖北省恩施市芭蕉侗族乡南河村

- 电    话： 13696518261

- 传    真：

- 电子邮件：920156553@qq.com

- 联 系 人：韩艳娜

- 编制日期：二0一八年十一月二日

- 一、投标人须知

- 本招标项目恩施金风茶叶有限公司蒸汽杀青机采购项目。采购数量1台，预算价格25.6万元，拦标价为25.6万元，投标价格超过拦标价的均视为废标。

- 二、投标邀请书

- （一）招标条件

本招标项目恩施金风茶叶有限公司蒸汽杀青机采购项目，项目业主为恩施金风茶叶有限公司 ，建设资金来自企业自筹，招标人为 恩施金风茶叶有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行邀请招标。

（二） 项目概况与招标范围

招标项目：采购蒸汽杀青机1台。

建设地点：湖北省恩施市芭蕉侗族乡南河村。

规    模：工程预算价格（含税）￥25.6万元。

计划工期：50天。

招标范围：蒸汽杀青机采购。

工程质量要求：满足生产工艺要求，符合设备平面布置图和安装施工图的规定，便于操作、维护、检修，有利于安全生产及各工序的配合衔接。

- （三）投标人资格要求

本次招标不接受联合体投标。

- （四） 招标文件的要求

- 1、凡有意参加投标者，请于2018年11 月 6日至2018 年 11月 16日投标。

2、按照附件中投标文件格式准备资料。

3、 邮递费由投标公司承担。

（五） 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年11月 16日 17  时 30 分，地点为恩施金风茶叶有限公司武汉办事处（湖北省武汉市江岸区南京路5号 湖北省茶业集团股份有限公司四楼） 。

2、 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- （六）发布公告的媒介

本次招标公告同时在宜红茶业股份有限公司网站公示（网址：http://www.yihongchaye.com）上发布。

- （七）开标时间

开标时间： 2018 年 11月16日17  时 30 分，地点：恩施金风茶叶有限公司武汉办事处（湖北省武汉市江岸区南京路5号 湖北省茶业集团股份有限公司四楼会议室） 。

三、合同主要条款

（一）交货地点:送货到需方工厂。

（二）运输方式及费用负担:一切由供方负担。

（三）结算方式:合同确定后，首付定金合同价款的30%，发货前付合同价款的30%，竣工验收合格后支付合同价款35%，预留质保金5%，设备正常运营一年后支付。

（四）交货时间及培训:收到定金后15个工作日内交货，并及时安排完成安装调试工作。

（五）验收标准：机械设备必须达到客户要求和行业相关标准，包装效果以供方提供给需方的样品为准。

（六）售后服务:免费保修时间12个月（合同签订开始计期），之后收取维修成本费，终身维护。维修期间供方在接到通知后24小时内到达解决故障，配件符合标准。

（七）解决合同纠纷方式:双方协商解决,如协商无果则按《中华人民共和国合同法》执行。

（八）开具发票：开具增值税专用发票。

四、投标文件要求

投标文件必须包含以下内容：

（一）、投标书

（二）、授权委托书

（三）、投标邀请书回执

（四）、资格审查资料（公司营业执照复印件、法定代表人身份证明、相关资质证明）

（五）、其他资料

五、技术条款

该蒸汽杀青主要的技术性能指标要求：含喂青机、冷却输送机、蒸汽发生器、软水处理器。杀青时间：30～50S，杀青适度率：≥98%。

六、评标标准及方法

一、评标标准：总分值100分。投标报价评分占总分值的70%，商务部分评分占总分值的10%，技术部分评分占总分值的20%。

| 序号 | 评审条款及分值 | 评审细节 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（70） | 投标价格 | 70 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70×100% 评标基准价=所有投标人中有效报价的最低价 |
| 2 | 商务（10） | 商务条件 | 10 | 公司规模、财务状况、信誉、供货期、付款条件、资质实力等情况，在0-10分之间打分。 |
| 3 | 技术（20） | 技术响应 | 8 | 1）操作便捷，产品设计合理，便于操作人员操作。（设计图纸、使用说明，实操照片等形式能证明操作便捷）0-4分； 2）设备应用情况，根据以下几项承诺（证明材料自拟）技术指标：故障率/稳定性耐用性等，对比投标人设备响应情况得0-4分； |
|  |  | 项目实施 | 3 | 提供设备安装和服务，实施周期满足招标人要求。根据投标文件响应情况酌情给0-3分。 |
|  |  | 售后服务 | 3 | 故障处理工程师承诺到达现场的时限：时限<24小时得3分，24小时≤时限≤48小时得1分，超过48小时得0分。 |
|  |  |  | 3 | 定期巡检：每一年进行1次巡检，并提交巡检报告。满足得2分，根据巡检周期缩短情况酌情加1分，不满足本项得0分。 |
|  |  |  | 3 | 免费维保期后维保服务：根据各家投标人维修费用报价横向比较得0-3分。 |
|  | 总分 |  | 100 |  |

二、评标方法

（一）本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

（二）评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数），对评委的评分进行统计汇总，评委人数在5人以下（含5人）的，直接算术平均计算得分；评委人数在5人以上的，则去掉一个最高、一个最低分后算术平均计算得分。

（三）如果某标段出现评分总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段表候选人，如果投标报价也相同，则由公正机构组织以抽签方式确定中标候选人。